M-L7-3 7x3W LED PAR 燈

使用說明

謝謝你選擇我們的產品,請仔細閱讀本手冊並遵守操作規範,以確保您能正確和安全安裝、操作和維護

I. 產品參數：

電壓: AC90-240V

頻率: 50/60HZ

功率: 30W

燈泡:7 x 3W  RGB 3合 1  LEDs

控制模式: 自走、聲控、DMX、主從機

產品尺寸:  780 *440 *260mm(10個/ 箱)

淨重: 1.1KG, 毛重:  1.5KG

II. 菜單操作說明:
按“Menu”按鈕設置, 確認按下“Enter” 鍵. 修改按“UP&DOWN”上下按鍵

| A001 |  |  | A512 |  |  | 7通道模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP00 |  |  | CP50 |  |  | 跳變 |
| CC00 |  |  | CC50 |  |  | 自走 |
| CJ00 |  |  | CJ50 |  |  | 跳變 |
| DEMO |  |  |  |  |  | 演示械 |
| Soud |  |  | Soud |  |  | 聲控模式 |
| RGB |  |  | RGB |  |  | RGB 顏色 |
| ST00 |  |  | ST50 |  |  | 頻閃 |

| III：DMX 控制通道 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通道 | 數值 | 功能描述 |
| CH1 | 0-255 | 總調光, 亮度從暗到亮 |
| CH2 | 0-255 | 紅色調光, 亮度從暗到亮 |
| CH3 | 0-255 | 綠調光, 亮度從暗到亮 |
| CH4 | 0-255 | 藍調光, 亮度從暗到亮 |
| CH5 | 0-50 | 頻閃和調光 |
|  | 51-99 | 綠，藍顏色 |
|  | 100-149 | 自走 |
|  | 150-199 | 漸變 |
|  | 200-249 | 跳變 |
|  | 250-255 | 聲控模式 |
| CH6 | 1-255 | 對第5通道有作用 |
| CH7 | 1-255 | 頻閃，速度從快到慢 |

花都影音系統有限公司

地址：2112 Lee Ave. South El Monte, CA 91733

電話：+1 (626) 433-0357、+1 (844) 223-7809

傳真：+1 (626) 433-0315

電郵：info@hdaudiosystem.com