200W光束灯

产品使用说明书

在产品使用前请通读此说明书

技术参数：

1、电压：90V-240V   50HZ-60HZ

2、总功率：460W，同等功率中更轻巧方便

3、通道：16CH

4、控制效果：DMX512、自走内置程序、声控

5、灯泡型号：Osram 泡 光通量为15000lm，色温可达7500K

6、图案：18图，抖动、流水效果

7、颜色：14色+白光、颜色可调半步、彩虹效果

8、频闪：1-11次/秒

9、棱镜：8棱镜可旋转功能

10、0-100%机械调光

11、调焦：电动对焦，光束角0-4

12、雾化效果

13、采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位

14、水平540°，解析度8Bit/16Bit

15、垂直270°，解析度8Bit/16Bit

16、过热保护

17、IP防护等级：IP20

18、电子镇流器和AC/DC开关电源。功率因素高达0.99,THD<20%.支持灯泡功率调整,灯泡耗电自动减少50%，延长灯泡寿命,提高灯具稳定性。

19、显示支持节能模式，中、英文可转换

20、净重：19KG

21、尺寸：48.5×43×56.5cm

通道参数：

| 通道数 | 通道 | DMX数据 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | X轴 | 0-255 | 540度 |
| CH2 | Y轴 | 0-255 | 270度 |
| CH3 | X轴微调 | 0-255 |  |
| CH4 | Y轴微调 | 0-255 |  |
| CH5 | X、Y轴速度 | 0-255 | 由快到慢 |
| CH6 | 雾镜 | 0-255 |  |
| CH7 | 开光频闪 | 0 | 闭光 |
|  |  | 1-50 | 开光 |
|  |  | 51-240 | 频闪由上慢到快 |
|  |  | 241-255 | 开光 |
| CH8 | 调光 | 0-255 | 由暗到亮 |
| CH9 | 颜色 | 0-7 | 白光 |
|  |  | 8-15 | 颜色1 |
|  |  | 16-23 | 颜色2 |
|  |  | 24-31 | 颜色3 |
|  |  | 32-39 | 颜色4 |
|  |  | 40-47 | 颜色5 |
|  |  | 48-55 | 颜色6 |
|  |  | 56-63 | 颜色7 |
|  |  | 64-71 | 颜色8 |
|  |  | 72-79 | 颜色9 |
|  |  | 80-87 | 颜色10 |
|  |  | 88-95 | 颜色11 |
|  |  | 96-103 | 颜色12 |
|  |  | 104-111 | 颜色13 |
|  |  | 112-127 | 颜色14 |
|  |  | 128-191 | 颜色流水正向由慢到快 |
|  |  | 192-255 | 颜色流水反向由慢到快 |
| CH10 | 颜色半步 | 0-255 | 颜色半步 |
| CH11 | 图案 | 0-6 | 图案1 |
|  |  | 7-13 | 图案2 |
|  |  | 14-20 | 图案3 |
|  |  | 21-27 | 图案4 |
|  |  | 28-34 | 图案5 |
|  |  | 35-41 | 图案6 |
|  |  | 42—48 | 图案7 |
|  |  | 49-55 | 图案8 |
|  |  | 56-62 | 图案9 |
|  |  | 63-69 | 图案10 |
|  |  | 70-76 | 图案11 |
|  |  | 77-83 | 图案12 |
|  |  | 84-90 | 图案13 |
|  |  | 91-97 | 图案14 |
|  |  | 98-104 | 图案15 |
|  |  | 105-111 | 图案16 |
|  |  | 112-118 | 图案17 |
|  |  | 119-191 | 图案流水正向由慢到快 |
|  |  | 192-255 | 图案流水反向由慢到快 |
| CH12 | 图案抖动 | 0 | 关 |
|  |  | 1-191 | 抖动由慢到快 |
|  |  | 192-255 | 关 |
| CH13 | 调焦 | 0-255 | 焦距调整 |
| CH14 | 棱镜 | 0-31 | 关 |
|  |  | 32-255 | 开光 |
| CH15 | 棱镜自转 | 0-127 | 棱镜手动转 |
|  |  | 128-191 | 自动正转由快到慢 |
|  |  | 192-255 | 自动反转由慢到快 |
| CH16 | 复位 | 0-249 | 空 |
|  |  | 250-255 | 复位（10秒钟） |

主菜单：

按一次旋纽显示8个子菜单，左右旋转选择功能，再按一次确定进入子菜单。

注：下面每次操作按确定方可保存。

一、DMX	地址：

地址码设置：001—512

标准模式

1、控制模式

扩展模式

二、参数设置

2、灯具型号选择

1、X轴控制反转

2、Y轴控制反转

3、X、Y轴交换

三、选项设置         4、调光通道反向

5、光圈通道反向

6、效果轮转距离最短

7、允许DMX复位

1、显示语言：中、英文转换

2、屏幕亮度：0%-100%

〈1〉持续亮着

四、显示设置         3、背光设置：   〈2〉无操作延时变暗

〈3〉无操作延时熄灭

4、显示LOGO

五、手动控制：选择CH1—CH16调节数据0-255

1、声控

六、测试运行

2、自走

七、恢复出厂默认设置

八、灯具复位

DMX512信号的连接：

本灯具使用的是DMX512信号控制模式，各灯具控制信号属并联关系，在连接多台灯具信号时，最好使用双芯屏蔽电缆线。连接时，各灯具通过灯具上DMX信号插孔（卡侬座）INPUT（输入）和OUTPUT（输出）进行相连接，连接灯具的信号线的3芯XLR插头端子一定要相互对应，在连接灯具信号时，建议使用DMX信号终端器，可以避免，由于电燥声而导致破坏控制信号，DMX信号终端器是一个XLR插头的2脚和3脚之间边接一个120欧姆1W的电阻，并将其连接在最后一台灯具的OUTPUT（输出）插孔上。

灯具起始地址码计算方法：

当前灯具的起始地址码等于（上一台灯具的起始地址码）+（灯具的通道数目）说明：

1、第一台灯具的起始地址码值为A001。

2、控制器的基本通道数目，应大于或等于灯具总的使用通道数目。

3、注意：当使用任何的控制器，每一台灯具都应必须有它自已的起始地址码，假如第一台灯具的起始地址码设定为A001，灯具通道数为16CH；那么第二台灯具的起始地址码就设置为A017；第三台灯具的起始地址码就设置为A033；如此类推，（此设置方式还需要据不同的控台来定）

疑难处理方法：

以下列出灯具故障及处理方法，其它的维修工作由具有专业资格的维修人员来处理。

- 灯泡不亮

1.1因非正常操作,灯泡未完全冷却,应让灯体冷却10分钟以上,使其内部灯泡完全恢复到正常状态后,再次启动电源即可。

1.2检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡。

1.3检查灯泡与点泡器线路是否漏电,脱落或接触不良。

1.4更换新的点泡器。

二、光束显得暗淡

2.1检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡。

2.2检查光学部件或灯泡是否干净,灯泡等光学器件上堆积有灰尘,需要定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养。

三、投射出来的影像模糊

3.1检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离。

四、电脑灯间歇性地工作

4.1检查风机是否正常运行是否变脏。

4.2检查内部温度控制开关是否处于闭合状态。

4.3检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡。

五、虽然发光，但电脑灯不再接受控制器的控制。

5.1剑查起始地址码以及检查通讯线路的连接情况。(1地2负3正+)

5.2加信号放大器。

5.3灯泡在没完全冷却时,有过非正常启动操作,点泡器产生的瞬间超高电压有泄漏,而导致电路板通电芯片CPU烧坏。

六、电脑灯不能启动

6.1检查电源输入插座上的保险是否熔断。

6.2灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良。

6.3检查输入电源,电脑灯等接插器件。

七、自检完毕后，有些功能不接受控制器控制。

7.1检查此功能在工作时有无通电,在此芯片是否受其它高压冲击而烧坏。

八、通电工作时X、Y轴在其它数据恢复到0位，出现不正常的响声。

8.1在非正常启动时,高点泡电压泄漏导致烧坏了X、Y轴光电感应电路板（光耦）。

8.2按正常程序重新启动电脑灯。

8.3把控制器所有通道值推到0,远程复位电脑灯。

维护及保养：

关机操作：每次关机断电前，提前先把灯泡关闭10分钟，让散热风机把灯具内，使用时产生的热量，快速排出，这样能延长灯具内的配件，特别是灯泡的使用寿命！

为确保灯具可以稳定地运行，应该使其保持清洁。拆开灯具进行维修或开始保养工作这前先确认电源是否断开，保持灯具干净、清洁是十分重要的，请你要定期进行清洁，不但保持最大亮度输出，而且还可以延长灯具的使用寿命。建议使用优质的玻璃清洗剂，和使用清洁的软布来清洗，灯具内部使用真空吸尘器到少半年清洁一次。