产品使用说明书

120W LED摇头灯

在产品使用前请通读此说明书

技术参数：

.电源：AC100-240V，50/60HZ

.总功率：180W

   灯泡：单颗超大功率120W白光LED，色温：6500K，寿命50,000小时

   DMX通道模式：18个国际标准通道

   水平扫描：540°或630° (16 bit精度扫描)

   垂直扫描：270° (16 bit精度扫描)

   先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

   色片盘：7个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

   1个固定图案盘：9个固定图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

   1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

   棱镜盘：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，

   调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距

   光圈：5%-100%顺滑调整焦距

   频闪：频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪

   调光：0-100%线性调光

.显示：LCD显示 中英文智能操作信息界面

.防护：内置过热和触发高压保护

.包装尺寸：465 x 42 x 36.5cm

.净重：13 kgs

.毛重：14 kgs

通道参数：

| 通道数 | 通道 | DMX数据 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 调光 | 0—255 | 由暗到亮调光 |
| CH2 | 开光、频闪 | 0—10 | 关光 |
|  |  | 11—39 | 开光 |
|  |  | 40—240 | 由慢到快频闪 |
|  |  | 241—255 | 开光 |
| CH3 | 颜色 | 0—15 | 颜色1 |
|  |  | 16—31 | 颜色2 |
|  |  | 32—47 | 颜色3 |
|  |  | 48—63 | 颜色4 |
|  |  | 64—79 | 颜色5 |
|  |  | 80—95 | 颜色6 |
|  |  | 96—111 | 颜色7 |
|  |  | 112—127 | 颜色8 |
|  |  | 128—191 | 颜色流水由快到慢（正转） |
|  |  | 192—255 | 颜色流水由慢到快（反转） |
| CH4 | 颜色半步 | 0—255 | 半色效果 |
| CH5 | X轴 | 0—255 | 540度 |
| CH6 | Y轴 | 0—255 | 270度 |
| CH7 | 三棱镜 | 0—31 | 关 |
|  |  | 32—255 | 开 |
| CH8 | 棱镜自转 | 0—127 | 棱镜定位 |
|  |  | 128—191 | 自转由快到慢（正转） |
|  |  | 192—255 | 自转由慢到快（反转） |
| CH9 | 自转图案盘 | 0—15 | 图1 |
|  |  | 16—31 | 图2 |
|  |  | 32—47 | 图3 |
|  |  | 48—63 | 图4 |
|  |  | 64—79 | 图5 |
|  |  | 80—95 | 图6 |
|  |  | 96—111 | 图7 |
|  |  | 112—127 | 图8 |
|  |  | 128—191 | 图案流水由快到慢（正转） |
|  |  | 192—255 | 图案流水由慢到快（反转） |
| CH10 | 图案自转 | 0—85 | 图案自转由快到慢（正转） |
|  |  | 86—170 | 图案自转由慢到快（反转） |
|  |  | 171—178 | 图案静止 |
|  |  | 179—255 | 图案抖动由慢到快 |
| CH11 | 图案角度 | 0—255 | 图案角度调节 |
| CH12 | 固定图案盘 | 0—12 | 图1 |
|  |  | 13—25 | 图2 |
|  |  | 26—38 | 图3 |
|  |  | 39—51 | 图4 |
|  |  | 52—64 | 图5 |
|  |  | 65—77 | 图6 |
|  |  | 78—90 | 图7 |
|  |  | 91—103 | 图8 |
|  |  | 104—116 | 图9 |
|  |  | 117—127 | 图10 |
|  |  | 128—191 | 图案流水由快到慢（正转） |
|  |  | 192—255 | 图案流水由慢到快（反转） |
| CH13 | 光圈 | 0—199 | 光圈放大/缩小 |
|  |  | 200—255 | 光圈放大/缩小由慢到快 |
| CH14 | 调焦 | 0—255 | 焦距调整 |
| CH15 | X轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH16 | Y轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH17 | X/Y速度 | 0—255 | X/Y速度调节 |
| CH18 | 复位 | 0—254 | 无效果 |
|  |  | 255 | 5秒复位 |

主菜单：

按一次旋纽显示8个子菜单，左右旋转选择功能，再按一次确定进入子菜单。

注：下面每次操作按确定方可保存。

一、DMX	地址：

地址码设置：001—512

标准模式

1、控制模式

扩展模式

二、参数设置

2、灯具型号选择

1、X轴控制反转

2、Y轴控制反转

3、X、Y轴交换

三、选项设置  4、调光通道反向

5、光圈通道反向

6、效果轮转距离最短

7、允许DMX复位

1、显示语言：中、英文转换

2、屏幕亮度：0%-100%

〈1〉持续亮着

四、显示设置  3、背光设置：〈2〉无操作延时变暗

〈3〉无操作延时熄灭

4、显示LOGO

五、手动控制：选择CH1—CH16调节数据0-255

1、声控

六、测试运行

2、自走

七、恢复出厂默认设置

八、灯具复位

DMX512信号的连接：

本灯具使用的是DMX512信号控制模式，各灯具控制信号属并联关系，在连接多台灯具信号时，最好使用双芯屏蔽电缆线。连接时，各灯具通过灯具上DMX信号插孔（卡侬座）INPUT（输入）和OUTPUT（输出）进行相连接，连接灯具的信号线的3芯XLR插头端子一定要相互对应，在连接灯具信号时，建议使用DMX信号终端器，可以避免，由于电燥声而导致破坏控制信号，DMX信号终端器是一个XLR插头的2脚和3脚之间边接一个120欧姆1W的电阻，并将其连接在最后一台灯具的OUTPUT（输出）插孔上。

灯具起始地址码计算方法：

当前灯具的起始地址码等于（上一台灯具的起始地址码）+（灯具的通道数目）说明：

1、第一台灯具的起始地址码值为A001。

2、控制器的基本通道数目，应大于或等于灯具总的使用通道数目。

3、注意：当使用任何的控制器，每一台灯具都应必须有它自已的起始地址码，假如第一台灯具的起始地址码设定为A001，灯具通道数为16CH；那么第二台灯具的起始地址码就设置为A017；第三台灯具的起始地址码就设置为A033；如此类推，（此设置方式还需要据不同的控台来定）

疑难处理方法：

以下列出灯具故障及处理方法，其它的维修工作由具有专业资格的维修人员来处理。

- 灯泡不亮

1.1因非正常操作,灯泡未完全冷却,应让灯体冷却10分钟以上,使其内部灯泡完全恢复到正常状态后,再次启动电源即可。

1.2检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡。

1.3检查灯泡与点泡器线路是否漏电,脱落或接触不良。

1.4更换新的点泡器。

二、光束显得暗淡

2.1检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡。

2.2检查光学部件或灯泡是否干净,灯泡等光学器件上堆积有灰尘,需要定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养。

三、投射出来的影像模糊

3.1检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离。

四、电脑灯间歇性地工作

4.1检查风机是否正常运行是否变脏。

4.2检查内部温度控制开关是否处于闭合状态。

4.3检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡。

五、虽然发光，但电脑灯不再接受控制器的控制。

5.1检查起始地址码以及检查通讯线路的连接情况。(1地2负3正+)

5.2加信号放大器。

5.3灯泡在没完全冷却时,有过非正常启动操作,点泡器产生的瞬间超高电压有泄漏,而导致电路板通电芯片CPU烧坏。

六、电脑灯不能启动

6.1检查电源输入插座上的保险是否熔断。

6.2灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良。

6.3检查输入电源,电脑灯等接插器件。

七、自检完毕后，有些功能不接受控制器控制。

7.1检查此功能在工作时有无通电,在此芯片是否受其它高压冲击而烧坏。

八、通电工作时X、Y轴在其它数据恢复到0位，出现不正常的响声。

8.1在非正常启动时,高点泡电压泄漏导致烧坏了X、Y轴光电感应电路板（光耦）。

8.2按正常程序重新启动电脑灯。

8.3把控制器所有通道值推到0,远程复位电脑灯。

维护及保养：

关机操作：每次关机断电前，提前先把灯泡关闭10分钟，让散热风机把灯具内，使用时产生的热量，快速排出，这样能延长灯具内的配件，特别是灯泡的使用寿命！

为确保灯具可以稳定地运行，应该使其保持清洁。拆开灯具进行维修或开始保养工作这前先确认电源是否断开，保持灯具干净、清洁是十分重要的，请你要定期进行清洁，不但保持最大亮度输出，而且还可以延长灯具的使用寿命。建议使用优质的玻璃清洗剂，和使用清洁的软布来清洗，灯具内部使用真空吸尘器到少半年清洁一次。