四头小雨灯说明书

M-YL40

一、技术参数：

1、电压：AC100-240V  50/60Hz    总功率：100W

2、灯珠：LumiEngin10W*4白光LED，色温6500-7000K，寿命50000小时

3、DMX通道模式：9CH、28CH国际标准通道，两种通道可转换

4、水平扫描：540°（16bit精度扫描）

5、垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

6、先进的扫描系统更加快速、稳定、安静、具有自动纠错的功能

7、调光：0-100%线性调光

8、频闪：频率最高可以13次每秒

9、控制模式：内置自走程式序、声控、主从、DMX512

10、防护：内置过热和触发高压保护

11、显示：8个菜单数码管显示

12、包装尺寸：113×33×38cm (2pcs)

13、净重：5.5kg

14、毛重：6.5kg

二、通道参数：9通道模式

| 通道数 | 通道 | DMX数据 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | X轴 | 0—255 | 540° |
| CH2 | X轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH3 | Y轴 | 0—255 | 270° |
| CH4 | Y轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH5 | X、Y速度 | 0—255 | 速度由快到慢 |
| CH6 | 开光、调光 | 0—255 | 亮度由暗到亮 |
| CH7 | 频闪 | 0—1 | 无效果 |
|  |  | 2—255 | 频闪由慢到快 |
| CH8 | LED走灯程序 | 0—10 | 无效果 |
|  |  | 11—255 | LED走灯由慢到快 |
| CH9 | X、Y自走程序 | 0—10 | 无效果 |
|  |  | 11—91 | Y轴由慢到快自走 |
|  |  | 92—172 | X轴由慢到快自走 |
|  |  | 173—255 | X、Y轴由慢到快自走 |

28通道模式

| 通道数 | 通道 | DMX数据 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | X轴 | 0—255 | 540° |
| CH2 | X轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH3 | Y轴 | 0—255 | 270° |
| CH4 | Y轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH5 | X、Y速度 | 0—255 | 速度由快到慢 |
| CH6 | 开光、调光 | 0—255 | 亮度由暗到亮 |
| CH7 | 频闪 | 0—1 | 无效果 |
|  |  | 2—255 | 频闪由慢到快 |
| CH8 | X轴 | 0—255 | 540° |
| CH9 | X轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH10 | Y轴 | 0—255 | 270° |
| CH11 | Y轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH12 | X、Y速度 | 0—255 | 速度由快到慢 |
| CH13 | 开光、调光 | 0—255 | 亮度由暗到亮 |
| CH14 | 频闪 | 0—1 | 无效果 |
|  |  | 2—255 | 频闪由慢到快 |
| CH15 | X轴 | 0—255 | 540° |
| CH16 | X轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH17 | Y轴 | 0—255 | 270° |
| CH18 | Y轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH19 | X、Y速度 | 0—255 | 速度由快到慢 |
| CH20 | 开光、调光 | 0—255 | 亮度由暗到亮 |
| CH21 | 频闪 | 0—1 | 无效果 |
|  |  | 2—255 | 频闪由慢到快 |
| CH22 | X轴 | 0—255 | 540° |
| CH23 | X轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH24 | Y轴 | 0—255 | 270° |
| CH25 | Y轴微调 | 0—255 | 16bit精度扫描 |
| CH26 | X、Y速度 | 0—255 | 速度由快到慢 |
| CH27 | 开光、调光 | 0—255 | 亮度由暗到亮 |
| CH28 | 频闪 | 0—1 | 无效果 |
|  |  | 2—255 | 频闪由慢到快 |

三、主菜单

8个子菜单：每次操作按键Enter（确定）方可保存

1、   地址码选择A001-A512

2、    X轴控制反转

3、   Y轴控制反转

从机

声控

4、   主从、DMX512       主机自走程序

DMX512

5、    手动控制  选择1CH--28CH按Up或Down调节数据0-255

6、  显示正反

7、、  通道模式选择

8、   灯具复位

疑难处理方法：

以下列出灯具故障及处理方法，其它的维修工作由具有专业资格的维修人员来处理。

- 灯珠不亮

1.1检查灯珠是否达到使用寿命,应更换新的灯珠。

1.2检查灯珠与驱动板线路是否漏电,脱落或接触不良。

1.3更换新的驱动板。

二、光束显得暗淡

2.1检查灯珠是否达到使用寿命,应更换新的灯珠。

2.2检查光学部件或灯珠是否干净,灯珠等光学器件上堆积有灰尘,需要定期对灯具内灯珠及各部件进行清洁保养。

三、投射出来的影像模糊

3.1检查透镜是否合适现在的投射距离。

四、电脑灯间歇性地工作

4.1检查风机是否正常运行是否变脏。

4.2检查内部温度控制开关是否处于闭合状态。

4.3检查灯珠是否达到使用寿命,应更换新的灯珠。

五、虽然发光，但电脑灯不再接受控制器的控制。

5.1检查起始地址码以及检查通讯线路的连接情况。(1地2负3正+)

5.2加信号放大器。

5.3有过非正常启动操作,驱动板产生的瞬间超高电压有泄漏,而导致电路板通电芯片CPU烧坏。

六、电脑灯不能启动

6.1检查电源输入插座上的保险是否熔断。

6.2灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良。

6.3检查输入电源,电脑灯等接插器件。

七、自检完毕后，有些功能不接受控制器控制。

7.1检查此功能在工作时有无通电,在此芯片是否受其它高压冲击而烧坏。

八、通电工作时X、Y轴在其它数据恢复到0位，出现不正常的响声。

8.1在非正常启动时,高点泡电压泄漏导致烧坏了X、Y轴光电感应电路板（光耦）。

8.2按正常程序重新启动电脑灯。

8.3把控制器所有通道值推到0,远程复位电脑灯。

维护及保养：

关机操作：每次关机断电前，提前先把灯珠关闭，让散热风机把灯具内，使用时产生的热量，快速排出，这样能延长灯具内的配件，特别是灯珠的使用寿命！

为确保灯具可以稳定地运行，应该使其保持清洁。拆开灯具进行维修或开始保养工作这前先确认电源是否断开，保持灯具干净、清洁是十分重要的，请你要定期进行清洁，不但保持最大亮度输出，而且还可以延长灯具的使用寿命。建议使用优质的玻璃清洗剂，和使用清洁的软布来清洗，灯具内部使用真空吸尘器到少半年清洁一次。